# 中山大学维修工程现场文明施工指引

第一章 安全文明施工设计具体内容与要求

1.承包人在开工前，需明确现场文明施工管理组织机构及责任人的设置，并要求承包人专人负责。

2.施工现场平面布置图设计，包括但不限于以下内容：临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、材料、与废物堆放位置、砂浆及小量混凝土搅拌场所等。

3.施工现场围蔽设计。校内核心主干道需用不透明的彩钢板，高度不低于2米；其他非核心区域可以采用彩条布或铁马进行围蔽。

4.施工现场工程标识牌设计。主要标识牌有工程概况牌、文明施工管理牌、组织机构网络牌、安全纪律牌、防火须知牌和温馨提示等，由承包人根据发包人要求进行设置。工程概况牌需设置在工地围栅的醒目位置上，标明项目名称、开完工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、承包人、监理公司和联系电话等。

5.临时建筑物、硬地化、道路等单体设计。临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。

6.现场污水处理排放设计、污水的处理和排放、场地内应设沉淀池和冲洗池，并做到：

（1）所有的生活或其它污水必须分别处理后，方能经排水渠排入市政排水管网或河流。

（2）采用钻孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政排水管网或河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。

7.粉尘、噪音控制措施设计。控制要求如下：

（1）承包人应采用低噪音的工艺和施工方法。

（2）建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包人应在开工前向发包人、政府环保部门和城管部门申报，核准后方能开工。

8.承包人在编制施工组织设计时，需与上述安全文明施工进行统一设计，与审查施工组织计划一并报发包人审查。

第二章 施工现场安全保卫措施

9.承包人建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、管理责任人。

10.施工现场的管理人员、作业人员必须佩戴《中山大学维修工程施工人员校园临时出入证》。出入证由发包人统一制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种和职务。

11.承包人应定期对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

第三章 施工现场管理

12.承包人应将施工现场所有材料应堆放整齐，不得侵占道路、绿化带及公用设施。确需临时占用的，应由承包人提出申请，由发包人批准后才可实施，并在工程完工后做好原状恢复。其中材料堆放、砂浆及小量混凝土搅拌场所可能造成路面污染的要做好路面保护工作。

13.施工区域内现有管网和周围的建、构筑物的保护。要求工程开工前，承包人会同发包人对施工现场进行踏勘，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

14.禁止中午和夜间进行产生噪音的施工作业（中午12时至下午2时30分，晚上10时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应向发包人、政府环保部门和城管部门申请。

15.禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

16.装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。

17.严禁向建筑物外抛掷垃圾。

18.施工现场卫生措施及要求:

（1）明确施工现场各区域的卫生责任人。

（2）施工现场应定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。

（3）建筑垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。

（4）夏季施工应有防暑降温措施。

（5）周边设排水沟，现场不允许有积水。

19.运输车辆应做到：

（1）运输车必须冲洗干净后方能离场上路行驶。

（2）装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。